Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

# Kravspesifikasjon – kundens beskrivelse av oppdraget

Innledning
Miljødirektoratets tilsynsseksjoner (AIT og AVT) (heretter Miljødirektoratet) har behov for en oppdragsavtale med en leverandør for analyser av farlige stoffer i faste produkter. I avtalen inngår analyser av stoffer som er forbudte/regulerte etter norsk regelverk, samt analyser av ikke-regulerte stoffer som er relevant for reguleringsarbeidet. Andre seksjoner enn tilsynsseksjonene i Miljødirektoratet kan få utført analyser ved behov på samme kontraktsvilkår, men avtalen er frivillig å benytte for dem.

Miljødirektoratet er løpende med i internasjonale prosjekter hvor det kan være bestemte laboratorier knyttet til prosjektene, som deltakerne må benytte seg av. Disse prosjektene vil ikke være en del av oppdragsavtalen.

Aktuelle regelverk vi har behov for analyser fra, er produktforskriften (inkludert RoHS (direktiv 2011/65/EU) og POPs (forordning (EU) 2019/1021)), leketøyforskriften (direktiv 2009/48/EC), REACH-forskriften (forordning (EF) nr. 1907/2006), kandidatlisten (ihht. REACH, artikkel 59) og den norske prioritetslisten.

De stoffene og stoffgruppene det må kunne analyseres for er listet opp under. Det er spesifisert i enkelte av stoffgruppene hva det minimum må kunne analyseres for. I tillegg til stoffene i listen kan det komme nye reguleringer av stoffer i avtaleperioden, samt andre nye stoffer som det ønskes analyser for. Dersom laboratoriet ikke kan analysere for de nye stoffene eller at det finnes akkrediterte metoder for analysene som leverandøren ikke kan tilby, vil Miljødirektoratet kunne få utført disse analysene ved andre laboratorier. Miljødirektoratet vil kunne henvende seg til andre laboratorier dersom leverandøren ikke kan gi tilbud på analyser av nye stoffer innen 10 virkedager etter forespørsel fra Miljødirektoratet.

Produkter 
Analysene vil i all hovedsak utføres på faste bearbeidede produkter som omfattes av regelverket (leketøy, sports- og fritidsprodukter, smykker, EE-produkter/elektronikk, etc.) hvor materialene kan være av ulike tekstiler, lær, metaller, plast og gummi. I tillegg vil noen spesifikke analyser kunne gjøres på leker som ikke er faste produkter, f.eks. slim.

Omfang av oppdragsavtalen
Omfanget av avtalen vil være ca. 2-5 analyseprosjekter pr år hvor det kan være behov for ulike analyser i hvert prosjekt. Ett prosjekt kan eksempelvis bestå av 30-100 prøver hvor hver prøve kan analyseres for ett eller flere stoffer eller stoffgrupper. I tillegg til prosjektene vil det være behov for enkeltanalyser fortløpende.

Krav til oppdraget

Tid og kapasitet
Leverandøren må kunne starte analysene i et prosjekt innen rimelig tid og senest 4 uker fra de blir varslet av Miljødirektoratet om prosjektet. Fristen for å levere resultater vil være innen rimelig tid og senest 7 uker fra prøvene er sendt inn til leverandøren. For enkeltanalyser og mindre prosjekt (under 50 prøver) forventes det at leverandøren både kan starte analysene og levere resultater på kortere tid.

Dersom leverandøren ikke har kapasitet innen tidsfristen over, forbeholder Miljødirektoratet seg retten til å få utført analysene av en annen leverandør.

Bestilling av analyser:
Miljødirektoratet sender e-post med forespørsel om analyser og leveringstid til leverandør.

Miljødirektoratet gjør klar prøvene og sender disse sammen med bestillingsark (Excel skjema) for de analysene de ønsker å få utført i de ulike prøvene.

Akkrediterte metoder
Leverandøren må kunne tilby testing av produktene etter relevante og oppdaterte akkrediterte metoder. Dersom leverandøren (eller underleverandøren) ikke har en akkreditert metode for enkelte av analysene, står Miljødirektoratet fritt til å velge andre leverandører som kan tilby akkreditert metode for disse analysene.

Parallellanalyser for forbudte/regulerte stoffer
Ettersom disse resultatene skal brukes til kontroll og oppfølging av virksomheter, gjør vi oppmerksom på at det vil kunne være aktuelt med ytterligere analyser av aktuelle produkter. Vi ber derfor om at laboratoriet oppbevarer prøvene i 12 måneder etter at de er sendt inn.

Motstridende resultater ved funn av forbudte/regulerte stoffer

I et eventuelt tilfelle av motstridende analyseresultater, eksempelvis der en eier av et produkt (forhandler/importør) har en egen analyse å vise til som ikke inneholder forbudte/regulerte stoffer, og Miljødirektoratet har et annet analyseresultat med funn, vil vi enten be om reanalyse av vår prøve, eller få analysen utført hos en tredje, uavhengig leverandør.

Rapportering

Alle analyseresultater må sendes Miljødirektoratet i excel-format, i tillegg til at analyserapporter sendes som PDF. I tillegg vil leverandøren være ansvarlig for at resultatene blir rapportert til databasen Vannmiljø.

Alle analyseresultater vil være Miljødirektoratets eiendom, være offentlig tilgjengelige gjennom eInnsyn, og vil kunne bli publisert i rapporter og presentasjoner som utarbeides av, eller på vegne av Miljødirektoratet. Tilsvarende vil metodebeskrivelse med tilhørende kvalitetsdata kunne bli publisert. Laboratoriet vil krediteres for arbeidet. Dersom noen opplysninger rundt laboratoriets metoder er sensitive og ikke kan publiseres, må dette spesifiseres i tilbudet.

Statusmøter

Det vil være behov for statusmøter minimum 1 gang årlig og/eller ved spesielle behov.

Analyser av aktuelle stoffer og stoffgrupper:

- Pentaklorfenol (CAS-nr 87-86-5) regulert i produktforskriften §2-10 og i § 4-1

- Azofargestoffer regulert i REACH vedlegg XVII, post 43, med de spesifikasjoner som er angitt der. Metoden må kunne bestemme azofargestoffer som gjennom reduktiv spaltning kan avgi ett eller flere av de aromatiske aminene oppgitt i tillegg 8 til REACH vedlegg XVII, se tabell under.

- Nonyl- og oktylfenol, samt etoksilater regulert i REACH vedlegg XVII, post 46a og på kandidatlisten og prioritetslisten, se tabell under.

- Ftalater regulert i REACH vedlegg XVII post 51 og 52 og i produktforskriften §2a-3 (se tabellen under), i tillegg til dette så mange som mulig av de resterende ftalatene i tabellen.

- Kortkjedede, mellomkjedede og langkjedede klorparafiner (SCCP, MCCP og LCCP). SCCP er regulert i Produktforskriften §4-1. MCCP står på kandidatlisten i REACH.

- Per- og polyfluorerte stoffer (PFAS). Vi ønsker bestemmelse av ioniske og nøytrale per- og polyfluorerte stoffer etter laboratoriets standard metode for slike stoffer. Tilbudet bør inkludere en liste over hvilke per- og polyfluorerte stoffer laboratoriet kan analysere for. PFOA (inkl. salter og forløpere), PFOS (og dens derivater) og PFHxS (inkl. salter og forløpere) er regulert i POPs (produktforskriften §4-1). PFCA (inkl. salter og forløpere) og PFHxA (inkl salter og forløpere) er regulert i REACH vedlegg XVII henholdsvis post 68 og 79.  PFBS og HFPO-DA er oppført på den norske prioritetslista og kandidatlista. I noen tilfeller ønsker vi bestemmelse av total organic fluorine (TOF) i en prøve og bestemmelse av forløpere ved metoden Total Oxidisable Precursor assay (TOP Assay).

- Organiske tinnforbindelser regulert i REACH vedlegg XVII, post 20: tributyltinnforbindelser (TBT), trifenyltinnforbindelser (TPT), dibutyltinnforbindelser (DBT) og dioktyltinnforbindelser (DOT)

- Bromerte flammehemmere. Analysemetodene som benyttes bør som et minimum kunne måle de stoffene som er regulert i REACH vedlegg XVII (post 8 og 45) og i produktforskriften (§2a-3 og § 4-1), og de stoffene som er på kandidatlista eller prioritetslista (se tabellen under). I tillegg til dette ønsker vi å analysere prøvene for så mange som mulig av de resterende bromerte flammehemmerne i tabellen.

- Fosfororganiske flammehemmere. Analysemetoden bør kunne måle de stoffene som er regulerte i REACH vedlegg XVII (post 4 og 7), i leketøyforskriften vedlegg II og de stoffene som er på kandidatlista (se tabellen under), i tillegg til dette så mange som mulig av de resterende stoffene i tabellen.

- Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAHer) regulert i REACH vedlegg XVII post 50 (se tabellen under), samt eventuelle andre PAHer laboratoriet kan måle i samme målemetode.

- Seksverdig krom regulert i REACH vedlegg XVII post 47 og Produktforskriften (§2-15 og §2a-3).

- Kadmium regulert i REACH vedlegg XVII post 23 og Produktforskriften (§2-15 og §2a-3).

- Bly regulert i REACH vedlegg XVII post 63 og Produktforskriften (§2-15 og §2a-3).

- Kvikksølv regulert i Produktforskriften (§2-15, §2-3 og §2a-3)

- Nikkel regulert i REACH vedlegg XVII post 27

- CMR-stoffer i kategori 1A og 1B i tøy, tekstiler og fottøy regulert i REACH vedlegg XVII post 72, se tabell under.

- Siloksaner regulert i REACH vedlegg XVII post 70 (D4, D5, D6). Det er ønskelig at laboratoriet også kan analysere for de lineære siloksanene L3, L4, L5 og M3T.

- Dekloran pluss, oppført på kandidatlisten og den norske prioritetslisten. Se tabell under.

- Benzotriazolbaserte UV-stoffer oppført på kandidatlisten og den norske prioritetslista, se tabell under.

- Duftallergener regulert i leketøyforskriften vedlegg II (se tabell under)

- Nitrosaminer og nitroserbare stoffer regulert i leketøyforskriften vedlegg II og i produktforskriften §2-33

- Grunnstoffer som har grenseverdier for migrasjon gitt i leketøyforskriften vedlegg II ihht EN 71-3 (se tabell under)

- Bisfenol A (CAS-nr 80-05-7) regulert i leketøyforskriften vedlegg II (migrasjonsverdi) i overensstemmelse med metodene fastlagt i EN 71-10:2005 og EN 71-11: 2005 og REACH vedlegg XVII post 66. I tillegg er det ønskelig å analysere andre bisfenoler, se tabell under.

- Formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) i leketøyforskriften vedlegg II i henhold til Direktiv EU 2019/1929 og i REACH vedlegg XVII post 72 og 77.

- CMR-stoffer i leketøyforskriften vedlegg II som kan testes i henhold til EN 71-9 inkludert stoffene i tillegg C.

- Mikrobiologisk vekst i leker ihht til hygienekrav i leketøyforskriften, vedlegg II, punkt V. Metoder i henhold til EC-type approval protocol No. 2, Microbiological safety of toys containing aqueous media

- Screening av kandidatlistestoffer (Reach)

Lister over stoffer det er ønskelig at omfattes av målemetodene

I tabellene 1 til 12 under er det spesifisert hvilke stoffer som ønskes analysert for noen av gruppene nevnt over. Dersom laboratoriets analysemetoder kan måle flere stoffer enn de som er listet opp, ønsker vi at dere oppgir dette i tilbudet.

Tabell 1: Liste over aromatiske aminer som kan avgis fra azofargestoffer etter reduktiv spaltning, gjengitt fra REACH vedlegg XVII, tillegg 8

| Navn (noen med flere synonymer) | CAS nr |
| --- | --- |
| bifenyl-4-ylamin 4-bifenylamin Xenylamin | 92-67-1 |
| Benzidin | 92-87-5 |
| 4-klor-o-toulidin | 95-69-2 |
| 2-naftylamin | 91-59-8 |
| o-aminoazotoluen 4-amino-2’,3-dimetylazobenzen 4-o-tolylazo-o-toluidin | 97-56-3 |
| 2-amino-4-nitrotoluen | 99-55-8 |
| 4-kloranilin | 106-47-8 |
| 4-metoksy-m-fenylendiamin | 615-05-4 |
| 4,4’-metylendianilin 4,4’-dimainodifenylmetan | 101-77-9 |
| 3,3’-diklorbenzidin 3,3’-diklorbifenyl-4,4’-ylendiamin | 91-94-1 |
| 3,3’-dimetksybenzidin o-dianisidin | 119-90-4 |
| 3,3’-dimetylbenzidin 4,4’-bi-o-toluidin | 119-93-7 |
| 6-metoksy-m-toluidin p-kresidin | 120-71-8 |
| 4,4’-metylen-bis-(2-kloranilin) 2,2’-diklor-4,4’-metylendianilin | 101-14-1 |
| 4,4’-oksydianilin | 101-80-4 |
| 4,4’-tiodianilin | 139-65-1 |
| o-toluidin 2-aminotoluen | 95-53-4 |
| 4-metyl-m-fenylendiamin | 95-80-7 |
| 2,4,5-trimetylanilin | 137-17-7 |
| o-anisidin 2-metoksyanilin | 90-04-0 |
| 4-aminoazobezen | 60-09-3 |

Tabell 2: Liste over ftalater og andre myknere som ønskes analysert

| Kortnavn | Fullstendig navn | CAS-nr |
| --- | --- | --- |
| Ftalater regulert i REACH vedlegg XVII post 51 og 52 og produktforskriften §2a-3 |  |  |
| DEHP | Bis(2-etylheksyl)ftalat | 117-81-7 |
| DBP | Dibutylftalat | 84-74-2 |
| BBP | Butylbensylftalat | 85-68-7 |
| DINP | Diisononylftalat | 28553-12-2/ 68515-48-0 |
| DIDP | Diisodecylftalat | 26761-40-0/ 68515-49-1 |
| DNOP | Di-n-oktylftalat | 117-84-0 |
| Andre myknere |  |  |
| DIPP | Di-isopentylftalat | 605-50-5 |
| DINCH | Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid diisononyl ester | 166412-78-8 |
| DnHP (DHP) | Di-heksylfttalat | 84-75-3 |
| DPP | Dipentylftalat | 131-18-0 |
| PIPP | n-pentyl-isopentylftalat | 776297-69-9 |
| BMEP | Bis(2-metoksyetyl)ftalat | 117-82-8 |
| DIBP | Di-isobutylftalat | 84-69-5 |
| DEP | Di-etylftalat | 84-66-2 |
| DCHP | Di-sykloheksylftalat | 84-61-7 |
| MEHP | Mono-2-etylheksylftalat | 4376-20-9 |
| MBP | Mono-n-butylftalat | 131-70-4 |
| DprP | Dipropylftalat | 131-16-8 |
| DHNUP | 1,2-bensendikarboksylsyre, di C7-C11 forgreinede alkylestere, C7-rik | 68515-42-4 |
| DIHP | 1,2-bensendikarboksylsyre, di C6-C8 forgreinede alkylestere, C7-rik | 71888-89-6 |
| DPP(x) | 1,2-bensendikarboksylsyre, di –pentylester (forgreinet og lineær) | 84777-06-0 |
|  | 1,2-bensendikarboksylsyre, di-heksylester (forgreinet og lineær) | 68515-50-4 |
|  | 1,2-Bensenedicarboksylsyre, blanding av decyl, heksyl- og oktyl-diester | 68648-93-1 |

Tabell 3: Liste over bromerte flammehemmere som ønskes analysert

| Kortnavn | Fullstendig navn | CAS-nr |
| --- | --- | --- |
| Bromerte flammehemmere regulerte i REACH eller produktforskriften, eller som er på kandidatlista eller prioritetslista |  |  |
| Deka-BDE | Decabromodiphenylether | 1163-19-5 |
| Tetra-BDE | Tetrabromodiphenylether | 40088-47-9 |
| Tetra-BDE (BDE-47) |  | 5436-43-1 |
| PentaBDE | Pentabromodiphenylether | 32534-81-9 |
| Penta-BDE (BDE-99) |  | 60348-60-9 |
| Penta-BDE (BDE-100) |  | 189084-64-8 |
| Heksa-BDE (BDE-138) | Hexabromodiphenylether | 182677-30-1 |
| Heksa-BDE (BDE-153) |  | 68631-49-2 |
| Heksa-BDE (BDE-154) |  | 207122-15-4 |
| Hepta-BDE | Heptabromodiphenylether | 207122-16-5 |
| Okta-BDE | Octabromodiphenylether | 32536-52-0 |
| Okta-BDE (BDE-203) |  | 337513-72-1 |
| PBB | Polybrominated biphenyls | 59536-65-1 |
| Andre bromerte flammehemmere |  |  |
| HBCDD | Hexabromocyclododecane and all diastereoisomers | 25637-99-4 134237-52-8 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 |
| TBBPA | Tetrabromobisphenol A | 79-94-7 |
|  | 1,1' - ( 1 -Methylethylidene)bis[3,5 -dibromo - 4 - (2,3 -dibromopropoxy)]benzene | 21850-44-2 |
|  | 1,2 - bis(2,4,6 - Tribromophenoxy)ethane | 37853-59-1 |
|  | 2 -Ethylhexyl -2,3,4,5 –tetrabromobenzoate | 183658-27-7 |
|  | 1,1' - (Ethane -1,2 -diyl)bis[2,3,4,5,6 -pentabromo - benzene] | 84852-53-9 |
|  | bis(2 - E thylhexyl) –tetrabromophthalate | 26040-51-7 |
|  | 2,4,6 –Tribromophenol | 118-79-6 |
|  | 1,1' - Oxybis(2,3,4,5,6 -pentabromo) –benzene | 1163 -19 - 5 |
|  | 2,3 -Dibromo - 1 -propanol –hydrogenphosphate | 5412-25-9 |
| BMP | 2,2 - bis( Bromomethyl) -1,3 –propanediol | 3296-90-0 |
| HEEHP-TEBP |  | 20566-35-2 |
| BEH-TEBP |  | 20640-51-7 |
| DBNPG |  | 3296-90-0 |
| TBP | 2,4,6-Tribromophenol | 118-79-6 |
| DBDPE | Dekabromdifenyletan | 84852-53-9 |

Tabell 4: Liste over fosfororganiske flammehemmere som ønskes analysert

| Kortnavn | Fullstendig navn | CAS-nr |
| --- | --- | --- |
| Regulerte fosfororganiske forbindelser (REACH vedlegg XVII post 4 og 7) |  |  |
| TRIS; TrisBP | Tris-(2,3-dibromopropyl)-phosphate | 126-72-7 |
| TEPA | Tris -(aziridinyl) -phosphinoxide | 545-55-1 |
| Fosfororganiske flammehemmere på kandidatlista |  |  |
| TCEP | Tris(2-chloroethyl)-phosphate | 115-96-8 |
| TXP | Trixylyl phosphate | 25155-23-1 |
| Andre fosfororganiske flammehemmere |  |  |
| TDCP | 1,3-Dichloro-2-propanol-phosphate | 13674-87-8 |
| TCPP | Tris(2-chloro-1-methyletyl) phosphate | 13674-84-5 |
| TBEP | Tri(2-butoxethyl) phosphate | 78-51-3 |
| TPhP | Triphenyl phosphate | 115-86-6 |
| TCrP | Tricresyl phosphate | 1330-78-5 |
| TBP | Tributyl phosphate | 126-73-8 |
| EHDPP | 2-ethylhexyl diphenyl phosphate | 1241-94-7 |
|  | Phosphoric acid tris(2-methylphenyl)-ester | 78-30-8 |
|  | Potassium hexafluorozirconate | 16923-95-8 |
|  | Potassium hexafluorotitanate | 16919-27-0 |
|  | Isopropyl phenyl phosphate | 68937-41-7 |
|  | Cresyl diphenyl phosphate | 26444-49-5 |

Tabell 5: Liste over polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) regulert i REACH vedlegg XVII post 50

| Kortnavn | Fullstendig navn | CAS-nr |
| --- | --- | --- |
| BaP | Benzo[a]pyren | 50-32-8 |
| BeP | Benzo[e]pyren | 192-97-2 |
| BaA | Benzo[a]antracen | 56-55-3 |
| CHR | Krysen | 218.01-9 |
| BbFA | Benzo[b]fluoranten | 205-99-2 |
| BjFA | Benzo[j]fluoranten | 205-82-3 |
| BkFA | Benzo[k]fluoranten |  |
| DBAhA | Dibenz[a,h]antracen | 53-70-3 |

Tabell 6: Liste over duftallergener som er forbudt i leketøy (leketøyforskriften vedlegg II, del III)

| Duftallergenets navn | CAS-nr |
| --- | --- |
| Olje av alantrot (Inula helenium) | 97676-35-2 |
| Allylisothiocyanat | 57-06-7 |
| Benzylcyanid | 140-29-4 |
| 4-tert-butylfenol | 98-54-4 |
| Chenopodiumolje | 8006-99-3 |
| Cyklamenalkohol | 4756-19-8 |
| Dietylmaleat | 141-05-9 |
| Dihydrokumarin | 119-84-6 |
| 2,4-dihydroksy-3-metylbenzaldehyd | 6248-20-0 |
| 3,7-dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) | 40607-48-5 |
| 4,6-dimetyl-8-tert-butylkumarin | 17874-34-9 |
| Dimetylcitrakonat | 617-54-9 |
| 7,11-dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on | 26651-96-7 |
| 6,10-dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on | 141-10-6 |
| Difenylamin | 122-39-4 |
| Etylakrylat | 140-88-5 |
| Fikenblader, friske og preparater | 68916-52-9 |
| trans-2-heptenal | 18829-55-5 |
| trans-2-heksenaldietylacetal | 67746-30-9 |
| trans-2-heksenaldimetylacetal | 18318-83-7 |
| Hydroabietylalkohol | 13393-93-6 |
| 4-etoksyfenol | 622-62-8 |
| 6-isopropyl-2-dekahydronaftalenol | 34131-99-2 |
| 7-metoksykumarin | 531-59-9 |
| 4-metoksyfenol | 150-76-5 |
| 4-(p-metoksyfenyl)-3-buten-2-on | 943-88-4 |
| 1-(p-metoksyfenyl)-1-penten-3-on | 104-27-8 |
| Metyl-trans-2-butenoat | 623-43-8 |
| 6-metylkumarin | 92-48-8 |
| 7-metylkumarin | 2445-83-2 |
| 5-metyl-2,3-heksanidon | 13706-86-0 |
| Olje fra roten til Saussurea lappa (Saussurea lappa Clarke) | 8023-88-9 |
| 7-etoksy-4-metylkumarin | 87-05-8 |
| Heksahydrokumarin | 700-82-3 |
| Perubalsam, rå (eksudat av Myroxylon pereirae [Royle] Klotzsch) | 8007-00-9 |
| 2-pentylidensykloheksanon | 25677-40-1 |
| 3,6,10-trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on | 1117-41-5 |
| Olje av sitronverbena (Lippia citriodora Kunth) | 8024-12-2 |
| Moskusambrette (4-tert-butyl-3-metoksy-2,6-dinitrotoluen) | 83-66-9 |
| 4-fenyl-3-buten-2-on | 122-57-6 |
| Amylkanelaldehyd | 122-40-7 |
| Amylkanelalkohol | 101-85-9 |
| Benzylalkohol | 100-51-6 |
| Benzylsalisylat | 118-58-1 |
| Kanelalkohol | 104-54-1 |
| Kanelaldehyd | 104-55-2 |
| Citral | 5392-40-5 |
| Kumarin | 91-64-5 |
| Eugenol | 97-53-0 |
| Geraniol | 106-24-1 |
| Hydroksycitronellal | 107-75-5 |
| Hydroksy-metylpentylsykloheksenkarboksaldehyd | 31906-04-4 |
| Isoeugenol | 97-54-1 |
| Eikemoseekstrakt | 90028-68-5 |
| Tremoseekstrakt | 90028-67-4 |
| Atranol (2,6-dihydroksy-4-metyl-benzaldehyd) | 526-37-4 |
| Kloratranol (3-klor-2,6-dihydroksy-4-metyl-benzaldehyd) | 57074-21-2 |
| Metylheptinkarbonat | 111-12-6 |

Tabell 7: Liste over grunnstoffer med grenseverdier for migrasjon (leketøyforskriften vedlegg II, del III)

| Grunnstoff | mg/kg i tørt, sprøtt, pulverlignende eller bøyelig leketøysmateriale | mg/kg i flytende eller klebrig leketøysmateriale | mg/kg i avskrapet leketøysmateriale |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminium | 2 250 | 560 | 28 130 |
| Antimon | 45 | 11,3 | 560 |
| Arsen | 3,8 | 0,9 | 47 |
| Barium | 1500 | 375 | 18 750 |
| Bor | 1200 | 300 | 15 000 |
| Kadmium | 1,3 | 0,3 | 17 |
| Krom (III) | 37,5 | 9,4 | 460 |
| Krom (VI) | 0,02 | 0,005 | 0,2 |
| Kobolt | 10,5 | 2,6 | 130 |
| Kobber | 622,5 | 156 | 7700 |
| Bly | 2,0 | 0,5 | 23 |
| Mangan | 1200 | 300 | 15 000 |
| Kvikksølv | 7,5 | 1,9 | 94 |
| Nikkel | 75 | 18,8 | 930 |
| Selen | 37,5 | 9,4 | 460 |
| Strontium | 4500 | 1125 | 56 000 |
| Tinn | 15 000 | 3750 | 180 000 |
| Organisk tinn | 0,9 | 0,2 | 12 |
| Sink | 3750 | 938 | 46 000 |

Tabell 8: Liste over bisfenoler som ønskes analysert

| Kortnavn | Fullstendig navn | CAS-nr |
| --- | --- | --- |
| BPA | Bisfenol A | 80-05-7 |
| BPAF | Bisfenol AF | 1478-61-1 |
| BPAP | Bisfenol AP | 1571-75-1 |
| BPB | Bisfenol B | 77-40-7 |
| BPBP | Bisfenol BP | 1844-01-5 |
| BPC | Bisfenol C | 14868-03-2 |
| BPC2 | Bisfenol C2 | 14868-03-2 |
| BPE | Bisfenol E | 2081-08-5 |
| BPF | Bisfenol F | 87139-40-0 |
| BPG | Bisfenol G | 127-54-8 |
| BPS | Bisfenol S | 80-09-1 |

Tabell 9: Liste over UV-stoffer som ønskes analysert

| Kortnavn | Fullstendig navn | CAS-nr |
| --- | --- | --- |
| UV-320 | 2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol | 3846-71-7 |
| UV-327 | 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol | 3864-99-1 |
| UV-328 | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol | 25973-55-1 |
| UV-350 | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol | 36437-37-3 |
| 3-BC | 3-benzylidene camfer | 15087-24-8 |
| UV-326 | Bumetrizole | 3896-11-5 |
| UV-329 | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol | 3147-75-9 |

Tabell 10: Liste over CMR-stoffer i kategori 1A og 1B i tøy, tekstiler og fottøy regulert i REACH vedlegg XVII post 72

| CMR-stoffets navn | CAS-nr |
| --- | --- |
| Kadmium og kadmiumforbindelser |  |
| Seksverdige kromforbindelser |  |
| Arsenforbindelser |  |
| Bly og blyforbindelser |  |
| Benzen | 71-43-2 |
| Benzo[a]antracen | 56-55-3 |
| Benzo[e]acefenantrylen | 205-99-2 |
| Benzo[a]pyren, benzo[d,e,f]krysen | 50-32-8 |
| Benzo[e]pyren | 205-892-7 |
| Benzo[j]fluoranten | 205-82-3 |
| Benzo[k]fluoranten | 207-08-9 |
| Krysen | 218-01-9 |
| Dibenz[a,h]antracen | 53-70-3 |
| α,α,α,4-tetraklortoluen , pklorbenzotriklo-rid | 5216-25-1 |
| α,α,α-triklortoluen, benzotriklorid | 98-07-7 |
| α-klortoluen, benzylklorid | 100-44-7 |
| Formaldehyd | 50-00-0 |
| 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C6-8-for-grenede alkylestere, C7-rike | 71888-89-6 |
| Bis(2-metoksyetyl)ftalat | 117-82-8 |
| Diisopentylftalat | 605-50-5 |
| Di-n-pentylftalat (DPP) | 131-18-0 |
| Di-n-heksylftalat (DnHP) | 84-75-3 2 |
| N-metyl-2-pyrrolidon, 1- metyl-2-pyr-rolidon (NMP) | 872-50-4 |
| N,N-dimetylacetamid (DMAC) | 127-19-5 |
| N,N-dimetylformamid, dimetylformamid (DMF) | 68-12-2 |
| 1,4,5,8-tetraaminoantrakinon, C.I. Disperse Blue 1 | 2475-45-8 |
| Benzenamin, 4,4′-(4- iminosykloheksa-2,5- dienylidenmetylen)dianilinhy droklo-rid, C.I. Basic Red 9 | 569-61-9 |
| [4-[4,4′- bis(dimetylamino)benzhydryl i-den]sykloheksa-2,5-dien-1- yliden]dimetylammoniumklorid, C.I. Basic Violet 3 med ≥ 0,1 % av Michlers keton (EF-nr. 202-027-5) | 548-62-9 |
| 4-klor-o-toluidiniumklorid | 3165-93-3 |
| 2-naftylammoniumacetat | 553-00-4 |

Tabell 11 Dekloran Plus

| Fullstendig navn | CAS-nr |
| --- | --- |
| 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) | 13560-89-9 |
| (1S,2S,5R,6R,9S,10S,13R,14R)-1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.1⁶,⁹.0²,¹³.0⁵,¹⁰]octadeca-7,15-diene (Syn-Dechlorane Plus) | 135821-03-3 |
| (1S,2S,5S,6S,9R,10R,13R,14R)-1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.1⁶,⁹.0²,¹³.0⁵,¹⁰]octadeca-7,15-diene (Anti-Dechlorane Plus) | 135821-74-8 |

Tabell 12 Nonyl- og oktylfenol, samt etoksilater

| Fullstendig navn | CAS-nr |
| --- | --- |
| 4-tert-butylfenol | 98-54-4 |
| 4-tert-pentylfenol | 80-46-6 |
| 4-heptylfenol | 1987-50-4 med flere |
| Dodekylfenol | 121158-58-5, 104-43-8 med flere |
| 2,4,6-tri-tert-butylfenol | 732-26-3 |
| Nonylfenoler | 25154-52-3 med flere |
| Nonylfenoletoksilater | 9016-45-9 med flere |
| Oktylfenol | 140-66-9 |
| Oktylfenoletoksilater | 9002-93-1 |

Andre viktige forhold

Bruk av standardmetoder

Der det er spesifisert standardmetoder eller der metoden er beskrevet i regelverket skal disse benyttes.

Eksempler på noen metoder som skal benyttes:
Azofargestoffer

For bestemmelse av azofargestoffer skal det benyttes metodene som er spesifisert i REACH vedlegg VXII, tillegg 10 (testmetodene er oppdatert med (EU) 2020/2096).

Pentaklorfenol
For analyse av pentaklorfenol skal metoden US EPA 8270 eller ekvivalente metoder benyttes.

Nitrosaminer og nitroserbare stoffer
For analyse av nitrosaminer og nitroserbare stoffer i leketøy skal det benyttes metode spesifisert i EN 71-12. For narresmokker skal metoden beskrevet i Produktforskriften §2-33 benyttes.

Krom VI
For analyse av krom VI: Iso EN ISO 17075-1:2017 og 2. Eller: DIN 38405:1987 or EN ISO

16711-2 for Cr VI in textile, ageing method A2.

Nikkel

Metode beskrevet i Commission Communication (2023/C 80/06), OJ C 080, 3 March 2023

Formaldehyd i post 77 i REACH:

For faste produkter slik det er angitt i tillegg 14.1 og i Commission Regulation (EU) 2023/1464

Produktforskriften § 4-1 gjennomfører forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske forbindelser (POPs).

Reach-forskriften gjennomfører forordning (EF) 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)